# Sistema de Asistencia Domótica No Invasiva Controlado por Voz

1. Fundamentación de proyecto:

La domótica actual ofrece soluciones avanzadas para el control del hogar, pero presenta una desconexión crítica con las realidades socioeconómicas de los sectores vulnerables. La instalación de cerraduras electrónicas, interruptores inteligentes y motores de automatización comerciales exige intervenciones costosas en la infraestructura eléctrica y civil de la vivienda. Esto genera una barrera de entrada insalvable para personas que alquilan propiedades o que no disponen del capital para reformas.

Este proyecto nace desde la filosofía del diseño universal y el desarrollo tecnológico de bajo costo, utilizando hardware abierto (Arduino/ESP8266) para crear puentes de accesibilidad físicos que se adaptan a lo que el usuario ya tiene en casa, sin modificarlo.

2. El Problema que Combate:

- Barreras de Entorno para Personas con Capacidades Diferentes: Tareas cotidianas como girar una manija de presión o alcanzar un interruptor de luz representan un desafío físico complejo para personas con movilidad reducida, artritis severa o lesiones motoras.

- Alto Costo de la Domótica Comercial: Los dispositivos inteligentes tradicionales requieren de técnicos especializados y la sustitución de componentes del hogar (cerraduras, cableado), encareciendo la autonomía.

- Complejidad e Incompatibilidad en Alquileres: Las modificaciones invasivas en las instalaciones eléctricas o aberturas están prohibidas en la mayoría de los contratos de alquiler, privando a los inquilinos con discapacidad de adaptar su entorno.

3. Para Quién Es (Público Objetivo)

- Usuarios Principales: Personas con discapacidades motoras, movilidad reducida, adultos mayores o individuos con pérdida de fuerza en extremidades superiores que posean un teléfono inteligente.

- Usuarios Secundarios: Cuidadores y familiares que buscan mejorar la independencia del usuario en el hogar sin realizar inversiones financieras disruptivas.

4. Innovación del Proyecto

La innovación no radica en el reconocimiento de voz en sí mismo, sino en la interfaz mecánica de acople externo (No Invasiva).

- Enfoque Mecánico vs. Eléctrico: En lugar de conmutar relés a alta tensión o activar solenoides magnéticos internos, el sistema emula la acción física de la mano humana mediante servomotores externos.

- Modularidad Portátil: El módulo de control y sus actuadores actúan como un kit Plug & Play que se adhiere mediante cintas de doble faz industrial. Se instala en minutos y se retira sin dejar rastro físico.

- Sostenibilidad Energética Aislada: Funciona de forma inalámbrica mediante una batería de litio gestionada de forma eficiente, eliminando la dependencia de cables de alimentación expuestos que puedan causar tropiezos.

5. Estructura del Sistema

El ecosistema del proyecto se compone de tres capas integradas:

- Capa de Entrada (Software de Voz): Google Assistant / Teléfono celular del usuario $\rightarrow$ Recibe el comando de voz natural y lo procesa en la nube.

- Capa de Control (Cerebro): Módulo NodeMCU ESP8266 conectado a internet $\rightarrow$ Recibe la instrucción lógica desde la plataforma SinricPro a través de la red Wi-Fi local.

- Capa de Potencia y Actuación (Hardware Mecánico):

  - Sub-sistema de Energía: Batería de litio 18650 + Cargador TP4056 + Elevador de voltaje MT3608 regulado a 5V.

  - Actuador de Puerta: Servomotor de engranajes metálicos de alto torque (MG996R) configurado con un brazo de palanca para accionar la manija hacia abajo.

  - Actuador de Iluminación: Micro servomotor (SG90) con una leva física adaptada para presionar interruptores de pared estándar tipo balancín.

6. Plan de Desarrollo (Cronograma de Trabajo)

- Fase 1: Pruebas de Concepto en Banco:

  - Adquisición de componentes electrónicos en el mercado local.

  - Montaje del circuito básico en protoboard unificando tierras (GND).

  - Vinculación del ESP8266 con la plataforma SinricPro y Google Home.

  - Validación del movimiento de los servos mediante comandos de voz desde el celular.

- Fase 2: Diseño Mecánico y Estructura:

  - Toma de medidas de las manijas e interruptores estándar.

  - Modelado en software 3D (o adaptación manual de soportes rígidos) para las carcasas que sostendrán los motores en las paredes/puertas.

  - Pruebas de torque para asegurar que el servo MG996R venza la resistencia del picaporte.

- Fase 3: Integración Energética y Portabilidad:

  - Calibración del elevador de voltaje MT3608 exactamente a 5V.

  - Pruebas de consumo de corriente y estrés del motor con la batería 18650.

  - Montaje final dentro de una caja plástica protectora y colocación de las cintas de sujeción.

- Fase 4: Pruebas en Entorno Real y Ajuste

  - Instalación del prototipo en una habitación de prueba.

  - Ajuste fino de los ángulos de giro de los servomotores en el código para evitar sobreesfuerzos mecánicos.

  - Redacción del manual de usuario sencillo para la configuración de la app de Google.